Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19 (ред. от 17.02.2023) "Об утверждении типологий многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 19.03.2025

# МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 апреля 2019 г. N Сл-329-74377/19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОЛОГИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказов министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 03.09.2020 N 329-236/20П/од, от 28.06.2021 N 329-170/21П/од, от 17.02.2023 N 329-20/23П/од) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Во исполнение части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 21 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", приказа Минстроя России от 7 сентября 2017 г. N 1202/пр "Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия" и в целях определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, приказываю:

1. Утвердить типологию многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить типологию многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Исключен с 01.03.2023. - Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од.

4. Государственному казенному учреждению Нижегородской области "Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" (Н.А. Гладкова) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Куренкова М.А.

(п. 5 в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од)

Министр

А.Г.ЧЕРТКОВ

# Приложение N 1

к приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Нижегородской области

от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ТИПОЛОГИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ВЫЯВЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказа министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 03.09.2020 N 329-236/20П/од) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование типа многоквартирных домов | Основные характеристики многоквартирных домов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип 1. "Историческая и предвоенная постройка" Год постройки: до 1920, 1921 - 1945 гг. Площадь МКД: до 1000 кв. м Подъезды и этажи: до 3 подъездов до 4 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе, деревянные, смешанные - кирпич - дерево. 3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные оштукатуренные. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам, деревянные по металлическим балкам. 5. Крыши - скатные - стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали. 7. Наружная отделка фасадов - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, облицовка естественным камнем, цементные лепные детали. 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление; система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует; система горячего водоснабжения - отсутствует; система электроснабжения - централизованная. 10. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 2 | Тип 2 "Сталинская постройка" "Немецкая постройка" Год постройки: 1939 - 1960 гг. Площадь МКД: от 500 до 5000 кв. м Подъезды и этажи: более 2 подъездов, 3 - 5 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный) и крупноблочные на сложном или цементном растворе. 3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам. 5. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали, шифер. Наружная отделка фасадов - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, облицовка естественным камнем, керамической плиткой, лепные детали цементные, кованое ограждение крыши и балконов. 7. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 8. Инженерные коммуникации: система отопления - центральная двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление, газовые котлы; система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - центральная, водогрейные котлы, колонки; система электроснабжения - централизованная, скрытая и открытая, применение алюминиевых и медных проводов. 9. Подвальные помещения - в основном отсутствуют, в некоторых бомбоубежище. 10. Дома имеют балконы в виде монолитных плит |
| 3 | Тип 3 "Народная стройка" Год постройки: 1950 - 1960 гг. Площадь МКД: от 300 до 1100 кв. м Подъезды и этажи: 2 подъезда, 2 - 3 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные. 2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), шлакоблочные, бревенчатые окрашенные. 3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые. 4. Перекрытия - деревянные, с бетонным заполнением. 5. Крыша - скатные - стропила и обрешетка деревянные. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали, шифер. 7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - окраска по кирпичу и шлакоблокам составами известковыми (неокрашенные). 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная, возможно печное отопление, газовые котлы; система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует; система горячего водоснабжения - отсутствует; система электроснабжения - централизованная, скрытая и открытая, применение алюминиевых и медных проводов. 10. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 4 | Тип 4 "Хрущевская застройка" Год постройки: 1960 - 1974 гг. Площадь МКД от 720 до 4000 кв. м Подъезды и этажи: 2 - 12 подъездов, 2 - 10 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные. 2. Стены - каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона. 3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением. 5. Крыша - скатная - деревянным стропилам и обрешетке, из сборных железобетонных настилов, плоская. 6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали, шифер, плоская из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя) с организованным водостоком, на кровле расположены вентиляционные шахты, будки выхода на кровлю. 7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - здания не имеют декоративного убранства фасадов, кирпичные - окраска по кирпичу известковыми составами, панельные - окраска по фактурному слою, облицовка ковровой плиткой, герметизированные стыки панелей наружных стен мастиками отверждающимися. 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, однотрубная с нижней разводкой; система водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура, газовые колонки, водонагреватели; система электроснабжения - централизованная. 10. Подвальные помещения - имеются или отсутствуют. 11. Наличие лифтового оборудования в 9-этажных зданиях и мусоропроводы в некоторых модификациях домов |
| 5 | Тип 5 "Брежневская и современная застройка" Год постройки: 1970 - 1989 гг., с 1990 г. Площадь МКД: от 2500 до 40000 кв. м Подъезды и этажи: 5 - 16 подъездов, 2 - 16 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные, свайные. 2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона, монолитные. 3. Перегородки - шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, гипсовые, гипсоволокнистые. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением. 5. Крыша - скатные стропила и обрешетка, плоские из сборных железобетонных настилов. 6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - сталь оцинкованная (неоцинкованная, крашеная), шифер, плоская - из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя). 7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпичный фасад - окраска по кирпичу составами известковыми, панельных фасадов по фактурному слою, облицовка ковровой плиткой, герметизированные стыки панельных наружных стен мастиками отверждающимися. 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, однотрубная с нижней разводкой; системы водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, электроснабжения - централизованные, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура. 10. Подвальные помещения - имеются. 11. Наличие лифтового оборудования в зданиях и мусоропроводы |
| 6 | Тип 6 "Сельский" Год постройки: 1960 - 1981 гг. Площадь МКД: до 1000 кв. м Подъезды и этажи: 1 и более подъездов, 1 - 2 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные. 2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича). 3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые, кирпичные оштукатуренные. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением. 5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка, плоская - из сборных железобетонных настилов. 6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - шифер, металл; плоская - из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя). 7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпич или блоки без отделки, штукатурка по кирпичу или блокам и окраска известковыми составами. 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная; система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - отсутствует; система электроснабжения - централизованная. 10. Подвальные помещения - могут отсутствовать. 11. Здания с минимальным количеством декоративных элементов, без балконов |
| 7 | Тип 7 "Сталианс непарадный" Год постройки: 1960 - 1981 гг. Площадь МКД: от 500 до 2000 кв. м Подъезды и этажи: до 3 подъездов, 1 - 5 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бетонные и железобетонные. 2. Стены - каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича), крупнопанельные однослойные из легкого бетона. 3. Перегородки - гипсовые, гипсоволокнистые, шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные штукатуреные. 4. Перекрытия - железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением, деревянные по металлическим балкам. 5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка, плоская - из сборных железобетонных настилов. 6. Покрытия крыш (кровля) - скатная - шифер, металл, плоская из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя). 7. Наружная отделка, в том числе фасадов, - кирпичный фасад, окраска по кирпичу составами известковыми, панельных фасадов по фактурному слою, герметизированные стыки панельных наружных стен мастиками отверждающимися. 8. Покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной. 9. Инженерные коммуникации: система отопления - двухтрубная с верхней или нижней разводкой, двухтрубная горизонтальная, однотрубная; система водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура или отсутствует; система горячего водоснабжения - водонагреватели, колонки; система электроснабжения - централизованная. 10. Подвальные помещения - могут отсутствовать |

Примечание:

При невозможности отнесения многоквартирного дома к конкретному типу многоквартирного дома необходимо отнести его к типу многоквартирного дома, наиболее подходящему по основным характеристикам многоквартирного дома.

(примечание введено приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 03.09.2020 N 329-236/20П/од)

# Приложение N 2

к приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Нижегородской области

от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ТИПОЛОГИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ВЫЯВЛЕННЫМИ

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование типа многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия | Основные характеристики многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип 1 Год постройки: до 1930 гг. 1 - 2 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - деревянные. Наружная отделка фасадов соответствует материалу стен. 3. Перегородки - деревянные оштукатуренные. 4. Перекрытия - деревянные. 5. Крыша - скатная - стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали. 7. Инженерные коммуникации: система теплоснабжения - газовые котлы; система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки; система электроснабжения - централизованная. 8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 2 | Тип 2 Год постройки: до 1930 гг. 1 - 2 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный). Наружная отделка фасадов: с простым декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали; со сложным декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали; соответствует материалу стен. 3. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные. 4. Перекрытия - деревянные. 5. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали. 7. Инженерные коммуникации: система теплоснабжения - газовые котлы; система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки; система электроснабжения - централизованная. 8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 3 | Тип 3 Год постройки: до 1930 гг. 1 - 2 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - смешанный материал (кирпич, дерево). Наружная отделка фасадов - соответствует материалу стен. 3. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные. 4. Перекрытия - деревянные. 5. Крыши - двух или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали. 7. Инженерные коммуникации: система теплоснабжения - газовые котлы; система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура; система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки; система электроснабжения - централизованная. 8. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 6 | Тип 4 Год постройки: 1930 - 1960 гг. 5 этажей | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный). 3. Наружная отделка фасадов: без декора, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми; со сложным декором, штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми, лепные детали. 4. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные. 5. Перекрытия - деревянные. 6. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали. 7. Подвальные помещения - в наличии. 8. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака. 9. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали. 10. Инженерные коммуникации: система теплоснабжения - газовые котлы; система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура. 11. Система горячего водоснабжения - водогрейные котлы, колонки. 12. Система теплоснабжения - централизованная. 13. Подвальные помещения - в основном отсутствуют |
| 9 | Тип 5 Год постройки: до 1930 гг. 3 этажа | 1. Фундаменты - ленточные бутовые на сложном или цементном растворе. 2. Стены - особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 3,5 - 4,5 кирпича, кирпич красный и силикатный). 3. Наружная отделка фасадов без декора - штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке составами известковыми. 4. Перегородки - кирпичные оштукатуренные, деревянные. 5. Перекрытия: деревянные; смешанные бетонные и деревянные. 6. Крыши - двух- или многоскатные, стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных крыш вентилируемых из керамзита или шлака. 7. Покрытия крыш (кровля) - из оцинкованной стали. 8. Инженерные коммуникации: система теплоснабжения - газовые котлы; система холодного водоснабжения и водоотведения - централизованная, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура. 9. Подвальные помещения - в наличии |

# Приложение N 3

к приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Нижегородской области

от 08.04.2019 N Сл-329-74377/19

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИДЫ РАБОТ

Исключен с 01.03.2023. - Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 17.02.2023 N 329-20/23П/од.